Федеральное агентство связи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

Факультет кибербезопасности.

Кафедра информационной безопасности компьютерных сетей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине «Безопасность компьютерных систем»

Выполнил: студент 2-го курса группы ИКПИ-42

Терещенко Максим Андреевич

Преподаватель:

Беккель Людмила Сергеевна

Санкт-Петербург

2026

1. Введение

1.1 Цель работы

Освоить методы деления IPv4-сети 10.20.0.0/16 на подсети:

- по заданному количеству подсетей;

- по заданному количеству узлов;

- базовым способом и способом VLSM.

1.2 Задачи

- Лабораторная 6.1: разделить сеть на 44 и 100 подсетей;

- Лабораторная 6.2: разделить сеть на подсети на 3 и 165 узлов;

- Лабораторная 6.3:

  - базовым способом для 13 и 37 узлов;

  - способом VLSM для 2000, 1000, 50 узлов.

2. Теоретические сведения

Для расчётов использованы формулы:

Количество подсетей = 2^n, где n — число заимствованных бит Количество узлов в подсети = 2^h - 2, где h — число бит под хосты

Алгоритм:

- Определить минимальную степень двойки, удовлетворяющую условию задачи.

- Вычислить новый префикс и маску.

- Определить шаг подсетей и диапазоны адресов.

3. Ход работы

3.1 Лабораторная 6.1 — деление на заданное количество подсетей

Исходная сеть: 10.20.0.0/16.

Задание 1: 44 подсети

Требуется минимум 44 подсети:

2^5 = 32 < 44
2^6 = 64 >= 44

Заимствуем 6 бит:

- новый префикс: /16 + 6 = /22;

- маска: 255.255.252.0;

- шаг подсетей по 3-му октету: 256 - 252 = 4.

Первые 5 подсетей:

| № | Адрес сети | Маска | Диапазон узлов | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.20.0.0 | 255.255.252.0 (/22) | 10.20.0.1 - 10.20.3.254 | 10.20.3.255 |
| 2 | 10.20.4.0 | 255.255.252.0 (/22) | 10.20.4.1 - 10.20.7.254 | 10.20.7.255 |
| 3 | 10.20.8.0 | 255.255.252.0 (/22) | 10.20.8.1 - 10.20.11.254 | 10.20.11.255 |
| 4 | 10.20.12.0 | 255.255.252.0 (/22) | 10.20.12.1 - 10.20.15.254 | 10.20.15.255 |
| 5 | 10.20.16.0 | 255.255.252.0 (/22) | 10.20.16.1 - 10.20.19.254 | 10.20.19.255 |

Таблица 1 – первые 5 подсетей

44-я подсеть: 10.20.172.0/22, broadcast 10.20.175.255.

Задание 2: 100 подсетей

Требуется минимум 100 подсетей:

2^6 = 64 < 100
2^7 = 128 >= 100

Заимствуем 7 бит:

- новый префикс: /16 + 7 = /23;

- маска: 255.255.254.0;

- шаг по 3-му октету: 2.

Первые 5 подсетей:

| № | Адрес сети | Маска | Диапазон узлов | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.20.0.0 | 255.255.254.0 (/23) | 10.20.0.1 - 10.20.1.254 | 10.20.1.255 |
| 2 | 10.20.2.0 | 255.255.254.0 (/23) | 10.20.2.1 - 10.20.3.254 | 10.20.3.255 |
| 3 | 10.20.4.0 | 255.255.254.0 (/23) | 10.20.4.1 - 10.20.5.254 | 10.20.5.255 |
| 4 | 10.20.6.0 | 255.255.254.0 (/23) | 10.20.6.1 - 10.20.7.254 | 10.20.7.255 |
| 5 | 10.20.8.0 | 255.255.254.0 (/23) | 10.20.8.1 - 10.20.9.254 | 10.20.9.255 |

Таблица 2 – первые 5 подсетей

100-я подсеть: 10.20.198.0/23, broadcast 10.20.199.255.

3.2 Лабораторная 6.2 — деление на заданное количество узлов

Исходная сеть: 10.20.0.0/16.

Задание 1: подсети на 3 узла

Нужно минимум 3 хоста:

2^2 - 2 = 2 < 3
2^3 - 2 = 6 >= 3

Оставляем 3 бита под хосты:

- префикс: /32 - 3 = /29;

- маска: 255.255.255.248;

- шаг подсетей: 8 адресов.

Первые 5 подсетей:

| № | Адрес сети | Маска | Диапазон узлов | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.20.0.0 | 255.255.255.248 (/29) | 10.20.0.1 - 10.20.0.6 | 10.20.0.7 |
| 2 | 10.20.0.8 | 255.255.255.248 (/29) | 10.20.0.9 - 10.20.0.14 | 10.20.0.15 |
| 3 | 10.20.0.16 | 255.255.255.248 (/29) | 10.20.0.17 - 10.20.0.22 | 10.20.0.23 |
| 4 | 10.20.0.24 | 255.255.255.248 (/29) | 10.20.0.25 - 10.20.0.30 | 10.20.0.31 |
| 5 | 10.20.0.32 | 255.255.255.248 (/29) | 10.20.0.33 - 10.20.0.38 | 10.20.0.39 |

Таблица 3 – первые 5 подсетей

Задание 2: подсети на 165 узлов

Нужно минимум 165 хостов:

2^7 - 2 = 126 < 165
2^8 - 2 = 254 >= 165

Оставляем 8 бит под хосты:

- префикс: /32 - 8 = /24;

- маска: 255.255.255.0;

- шаг подсетей: 1 по 3-му октету.

Первые 5 подсетей:

| № | Адрес сети | Маска | Диапазон узлов | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.20.0.0 | 255.255.255.0 (/24) | 10.20.0.1 - 10.20.0.254 | 10.20.0.255 |
| 2 | 10.20.1.0 | 255.255.255.0 (/24) | 10.20.1.1 - 10.20.1.254 | 10.20.1.255 |
| 3 | 10.20.2.0 | 255.255.255.0 (/24) | 10.20.2.1 - 10.20.2.254 | 10.20.2.255 |
| 4 | 10.20.3.0 | 255.255.255.0 (/24) | 10.20.3.1 - 10.20.3.254 | 10.20.3.255 |
| 5 | 10.20.4.0 | 255.255.255.0 (/24) | 10.20.4.1 - 10.20.4.254 | 10.20.4.255 |

Таблица 4 – первые 5 подсетей

3.3 Лабораторная 6.3 — базовый способ и VLSM

Исходная сеть: 10.20.0.0/16.

Задание 1 (базовый способ): 13 и 37 узлов

В базовом подходе все подсети одинакового размера, поэтому берём максимальное требование: 37 узлов.

2^5 - 2 = 30 < 37
2^6 - 2 = 62 >= 37

Выбираем h = 6:

- префикс: /32 - 6 = /26;

- маска: 255.255.255.192;

- в каждой подсети: 62 доступных хоста.

Две подсети:

| Назначение | Адрес сети | Маска | Диапазон узлов | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подсеть для 37 узлов | 10.20.0.0 | 255.255.255.192 (/26) | 10.20.0.1 - 10.20.0.62 | 10.20.0.63 |
| Подсеть для 13 узлов | 10.20.0.64 | 255.255.255.192 (/26) | 10.20.0.65 - 10.20.0.126 | 10.20.0.127 |

Таблица 5 – две подсети

Задание 2 (VLSM): 2000, 1000, 50 узлов

Распределение выполняется от самой крупной подсети к меньшей.

| Требование | Хост-биты | Префикс | Маска | Адрес сети | Диапазон узлов | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 узлов | 11 (2^11-2=2046) | /21 | 255.255.248.0 | 10.20.0.0 | 10.20.0.1 - 10.20.7.254 | 10.20.7.255 |
| 1000 узлов | 10 (2^10-2=1022) | /22 | 255.255.252.0 | 10.20.8.0 | 10.20.8.1 - 10.20.11.254 | 10.20.11.255 |
| 50 узлов | 6 (2^6-2=62) | /26 | 255.255.255.192 | 10.20.12.0 | 10.20.12.1 - 10.20.12.62 | 10.20.12.63 |

Таблица 6 – три подсети

4. Выводы

В ходе лабораторной работы №6:

- Выполнено деление сети 10.20.0.0/16 на заданное количество подсетей (44, 100).

- Выполнено деление сети на подсети с заданной ёмкостью (3, 165 узлов).

- Проведено сравнение базового способа и VLSM:

  - базовый способ прост в расчёте, но может расходовать адреса избыточно;

  - VLSM обеспечивает более рациональное распределение адресного пространства.